ГЛАВА 2

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И УКАЗАНИЕ НА ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ.

Мероприятия по территориальному планированию включают следующие основные направления: функциональное зонирование территории и планируемые границы населенного пункта, экономическое развитие, социальное развитие, развитие транспортной инфраструктуры поселенческого значения, развитие инженерной инфраструктуры поселенческого значения, планируемое размещение объектов благоустройства, массового отдыха, мест захоронения и  утилизации бытовых отходов.

2.1. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ И ПЛАНИРУЕМЫЕ ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА.

С учетом планируемого размещения зон перспективного развития, объектов жилищного строительства и объектов социальной инфраструктуры местного значения с учетом предложений Схемы территориального планирования муниципального района «Карымский район» осуществлено функциональное зонирование территорий населенного пункта и прилегающих территорий городского поселения. Функциональное зонирование определяет градостроительное назначение частей территории  поселения.

Функциональное зонирование позволяет определить планируемые границы населенного пункта Курорт-Дарасун.

Функциональное зонирование определяет планировочную систему поселения и создает условия для его перспективного территориального развития.

Функциональное зонирование определяет места размещения функциональных зон, предназначенных для размещения: объектов экономической деятельности, жилья, объектов социальной инфраструктуры, головных сооружений инженерной инфраструктуры, других объектов капитального строительства.

В границах населенного пункта выделены функциональные зоны для двух вариантов реализации жилищной программы (варианты с различными параметрами планируемого развития территории) в городском поселении Курорт-Дарасун.

Результат представлен на Схеме 6. (Схема планируемых границ функциональных зон с отображением параметров их планируемого развития).

Варианты функционального зонирования определяют в значительной степени пути и направления территориального развития поселения.

А. Варианты функционального зонирования.

А1. Планируется размещение домов сельского типа (усадеб) с земельными участками площадью до 0.15га не присоединенных к магистральным сетям тепло-, водоснабжения и водоотведения и предназначенных, в том числе для осуществления домашними хозяйствами мелкотоварного сельскохозяйственного производства (личные подворья, мини-фермы).

Площадь таких зон –0.366  кв.км.

Максимальное количество земельных участков в этой зоне составляет –342(с учетом инфраструктуры 300).

А-2. По результатам планирования использования территории установлены следующие параметры земельных участков, отнесенных к различным территориальным зонам.

| #### Таблица 5. СОСТАВ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ (ПО ДАННЫМ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ. |  |  |
| --- | --- | --- |
| ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗОНА | ПЛОЩАДЬ (КВ. КМ) | ДОЛЯ (%) |
| ЗОНЫ ВЫСОКОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (Ж1Ф) | 0.039 | 0.6 |
| ЗОНЫ МАЛОЭТАЖНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (Ж3Ф) | 0.0010 | 0.017 |
| ЗОНЫ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ (Ж4Ф) | 1.786 | 31.98 |
| ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВЫЕ ЗОНЫ (ОФ) | 0.201 | 3.59 |
| ЗОНЫ ПРЕДПРИЯТИЙ 4 КЛАСА (П2Ф) | 0.45 | 9.05 |
| ЗОНЫ ГАРАЖЕЙ (П6Ф) | 0.0051 | 0.09 |
| ###### ЗОНЫ КОММУНАЛЬНЫХ И СКЛАДСКИХ ОБЪЕКТОВ 5 КЛАССА (П5Ф) | 0.184 | 3.29 |
| ЗОНЫ ИНЖЕНЕРНОЙ И ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (И3Ф) | 0.014 | 0.25 |
| ЗОНЫ КЛАДБИЩ (С2Ф) | 0.026 | 0.46 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ (Р3Ф) | 1.2528 | 22.43 |
| РЕКРЕАЦИОННЫЕ ЗОНЫ (Р2Ф) | 1.5 | 26.86 |

Таким образом, более 22.43% территории поселения не будет вовлекаться в экономическую деятельность и будет образовывать рекреационный потенциал территории, который может быть в дальнейшем без ущерба для окружающей среды использован в любых градостроительных целях. Площадь территорий населенного пункта в связи с реализацией генерального плана должна увеличиться в 1, 5 раза и составить 5.584кв. км.. На землях запаса планируется построить зону отдыха площадью 0.3га.	Площадь под объектами малоэтажной жилой застройки будет в 44,5 раз превышать площади, используемые под зданиями высокой этажности, что увеличит долю территорий с низкой плотностью жилой застройки в 30,37 раза. Селитебные территории под малоэтажными зданиями значительно больше, чем требуется расчетными нормами (5,4 кв. км при расчетной городской норме - 1,95 кв. км). Это говорит о том, что населенный пункт по данному параметру все больше приближается к урбанизированным пригородам в развитых странах запада.

Площади под объектами общественно-делового назначения и под гаражами составят  3.59%  и 0,09 % соответственно от площади населенного пункта.

Площади, используемые в экономической деятельности, составят 13.59% территории населенного пункта, что значительно ниже предельных значений, при которых окружающей среде наносится значительный ущерб.

Ландшафтно-рекреационная территория составит 22.% территории населенного пункта, что ниже расчетных значений, однако это компенсируется значительными открытыми ландшафтами, окружающими населенный пункт.

Поскольку в Читинской области не установлены областные и местные нормативы градостроительного проектирования, на данном этапе невозможно оценить соответствие земельных участков, имеющих установленное разрешенное использование нормативным значениям. Вместе с тем, очевидно, что наиболее эффективно будут использоваться застроенные территории населенного пункта и промышленной зоны, а также земли, планируемые для размещения туристского центра.

А-3. С учетом функционального зонирования возможно установление планируемых границ населенного пункта, которые показаны на Схеме 6. Протяженность границы 17272 м.

2.2. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

Городское поселение в настоящее время имеет ограниченное число видов экономической деятельности и, соответственно, мест приложения труда.

Чтобы обеспечить экономическое развитие, следует путем создания условий для привлечения инвестиций стимулировать новые виды экономической деятельности и сохранять существующие.

Для определения путей экономического развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты экономического развития городского поселения.

Б. Основные стратегические направления и приоритеты экономического развития городского поселения.

Б-1. Исходя из природных, исторических и географических особенностей местности, а также конкурентных преимуществ городского поселения, на первом этапе основным стратегическим вариантом территориального развития будет являться экономическая специализация курортнооздоровительная, поэтому необходимо анализировать другие возможные проекты на предмет совместимости с этим вариантом территориального развития.

Б-2. Сельское хозяйство следует развивать в основном по направлениям животноводства, птицеводства и переработки производимой продукции и взаимоувязывать его с внутренним потреблением, а также вывозом мясного сырья и продукции за пределы поселения и района. Следует рассмотреть вопрос о размещении производства по переработке мяса, молока и выращиванию овощной продукции в закрытом грунте. Необходимо максимально привлекать домашние хозяйства горожан к мелкотоварному производству сельхозпродукции, взаимоувязывая это производство с развитием личных подсобных хозяйств и строительством одноквартирных жилых домов повышенной комфортности (мини-ферм).

Б-3. Развитие строительства одноквартирных жилых домов, включая подсобные хозяйства (мини-фермы) следует взаимоувязывать с созданием соответствующей инфраструктуры (ипотечного кредитования, реализации и переработки производимой домашними хозяйствами сельскохозяйственной продукции, производства строительных материалов, строительства). Инфраструктура жилищного строительства может быть использована для создания производственных объектов различной направленности.

Б-4. Наряду с основными видами экономической специализации поселения следует развивать малоосвоенные направления экономической деятельности, в частности массовый въездной туризм. Для этого необходимо развивать туристскую инфраструктуру (питание, досуг, спорт, развлечения, культурные программы и т.п.), ориентированную на различные вкусы и уровень доходов туристов. Следует обеспечивать всесезонность туризма и развивать смежные с туризмом направления. Для создания разнопрофильной туристской инфраструктуры следует привлекать крупный и малый бизнес и максимально мобилизовать внутренние ресурсы. Для взаимоувязывания туризма с основным стратегическим вариантом территориального развития возможна реализация программ познавательного туризма и  использованы для развития оздоровительного туризма (особенно при строительстве гидротермальных сооружений: спа, бассейнов, бань, водных аттракционов и т.д.). В сельскохозяйственном и перерабатывающем производстве должен образоваться сектор, обеспечивающий туристов продуктами питания.

На основе указанных стратегических направлений экономического развития определен перечень рекомендуемых мероприятий по обеспечению экономического развития путем определения планируемых мест размещения объектов экономической деятельности (показано на Схеме 6).

В. Перечень мероприятий по обеспечению экономического развития городского поселения.

В-1. Размещение производств по переработке производимой на территории поселения и ввозимой сельскохозяйственной продукции (мясо, овощи, молоко) предусмотреть в функциональных зонах СХ2 и П6.

В-2.  Размещение лесоперерабатывающего производства предусмотреть в функциональной зоне П2.

2.3. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ.

Городское поселение в настоящее время имеет ограниченное число объектов социального обслуживания. В поселении имеется потребность в строительстве благоустроенных индивидуальных жилых домов сельского типа (усадеб).

Чтобы обеспечить социальное развитие, следует путем создания новых объектов социальной сферы и усовершенствования существующих, а также стимулирования индивидуального жилищного строительства существенно повысить качество жизни местного населения.

Для определения путей социального развития следует определить основные стратегические направления и приоритеты социального развития городского поселения.

Г. Основные стратегические направления и приоритеты социального развития городского поселения.

Г-1. Поселение рассматривается как часть системы расселения муниципального района, поэтому его развитие строится с учетом расширения и усиления связей с соседними поселениями. Опорным центром системы расселения в поселении является населенный пункт Курорт-Дарасун. Вместе с тем предусматривается формирование нового населенного места – туристкой зоны, рассчитанной на временное проживание больших групп туристов. В перспективе возможно формирование вокруг туристкой зоны нового сверхмалого населенного пункта. Другие населенные пункты в пределах срока планирования на территории района создаваться не будут.

Г-2. Анализ демографической ситуации свидетельствует о наличии в поселении специфических проблем населения, требующих особого подхода к их решению. Наблюдаемые тенденции в области естественного и миграционного движения населения предопределяют дальнейшее сокращение его численности, а также старение населения. По пессимистическим прогнозам, при сохранении существующих тенденций населения городского поселения к 2025 году сократиться по сравнению с началом 1995 года на 2 тыс. человек или более чем в два раза.

Вместе с тем, оптимистический прогноз, основанный на предположении о том, что  сокращение численности населения района в течение последних пятнадцати лет был обусловлен экономическим спадом, преодоленным позднее, а также на инициативах федеральных органов власти по стимулированию (в том числе экономическому) повышения рождаемости, позволяет надеяться на то, что численность населения не сократится по сравнению с достигнутым уровнем.

Прирост населения за счет увеличения трудовой миграции ожидается в связи с планируемым развитием территории поселения, как и не ожидается увеличения оттока населения. Только за счет радикального сокращения выезда население может увеличиться за рассматриваемый период на1,5 –2.0 тыс. чел.

Оптимистический прогноз показывает, что численность населения городского поселения может увеличиться за счет удвоения рождаемости (без ожидаемого роста смертности) и сокращения выезда за 20-летний период.

Г-3. Особое внимание следует уделить молодежи – она является основой будущего развития поселения. Следует создать больше возможностей для культурного досуга молодежи занятий спортом и для самореализации молодого поколения внутри поселения, оказывать больше содействия развитию позитивных молодежных инициатив. Важное значение для развития поселения имеет поддержка всех форм начального и среднего (а возможно и высшего) профессионального образования для обеспечения кадрами развивающейся экономики поселения.

Г-4. Развитие социальной инфраструктуры должно осуществляться в соответствии с вариантами территориального развития, приближающими центры оказания социальных услуг к населенным местам и обособленным местам приложения труда.

Г-5. Программа строительства жилых домов является наиболее перспективным социальным проектом, повышающим уровень жизни населения. Программа позволяет решить и другую социальную проблему – закрепления трудоспособного населения и сокращение трудовой миграции.

Программа предполагает, что в течение проектируемого срока (до 20 лет) активная часть населения будет участвовать в ее реализации путем краткосрочных и долгосрочных ипотечных заимствований, погашаемых за счет собственных средств, получаемых, в том числе от реализации производимой сельскохозяйственной (иной) продукции.

Программа предусматривает строительство в населенном пункте жилых массивов с применением методов промышленного строительства из качественных местных и ввозимых материалов. В связи с этим, предполагается относительная унификация строящихся домов, для привязки технологии и цен на производство строительной продукции к гарантируемым ценам на сельхозпродукцию.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению социального развития поселения (показано на Схеме 6).

Д. Перечень мероприятий по обеспечению социального развития городского поселения.

Д-1. Развитие населенных пунктов должно сопровождаться развитием его социальной инфраструктуры. Развитие объектов социальной инфраструктуры районного значения на территории городского поселения предусмотрено Схемой территориального планирования муниципального района «Карымский район». Размещение объектов социальной инфраструктуры поселенческого значения планируется настоящим генеральным планом в общественно деловых функциональных зонах (О). Существующие объекты планируется  усовершенствовать (осуществить капитальный ремонт либо реконструкцию) в соответствии с установленными региональными и местными нормативами градостроительного проектирования.

К вновь строящимся объектам относятся отдельно-стоящее здание клуб на 300мест, детсад на 150 мест, школы на 700 мест.

Д-2. Объемные показатели жилищной программы, основываются на предположении, что ее участниками в течение двадцатилетнего срока станут не более 20% экономически активных семей, проживающих в Курорт-Дарасун(с учетом оптимистического прогноза). Таким образом, программа рассчитана на строительство в течение десяти лет 342 усадеб. Оцениваемая стоимость программы, таким образом, составляет 17.1000000млн.рублей (или в расчете на период строительства – 20 лет – в среднем 8.55млн. в год).

2.4. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Городское поселение имеет сложившуюся систему транспортных связей и улично-дорожную сеть.

Развитие транспортной инфраструктуры невозможно без усовершенствования дорог поселенческого значения и уличной сети.

Для определения путей развития транспортной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

Е. Основные стратегические направления и приоритеты развития транспортной инфраструктуры городского поселения.

Е-1. Основные автотранспортные магистрали городского поселения соединяют его крайние точки на севере и юге и связывают н.п. Курорт-Дарасун с соседними поселениями (МО «Тыргетуйское») и региональной дорогой с улучшенным покрытием.

Это самая важная часть транспортной системы поселения. Магистрали имеют особое значение в обеспечении межпоселенческих транспортных перевозок между поселениями района, а также играют важную роль в экономическом освоении территории поселения.

Усовершенствование этих магистралей осуществляется собственниками – муниципальным районом и поселением. Без своевременного усовершенствования магистрали невозможно эффективное использование других транспортных путей.

Е-2. 	Связующим элементом между отдельными функциональными зонами населенного пункта Курорт-Дарасун является улично-дорожная сеть, запроектированная с учетом сложившейся ситуации и обеспечивающая нормативные радиусы доступности, удобную организацию движения транспортных средств по всем направлениям.

Основной планировочной осью населенного пункта являются улицы связывающие, селитебные территории и автодорогу (выезд из городского поселения). На этой оси лежит магистральная улица – ул. Дорожная.

По этой улице организуется сообщение между населенным пунктом и зоной отдыха.

Главные улицы не служат для движения транзитного транспорта и предназначены для преимущественного перемещения пешеходов. Главные улицы связаны с основными маршрутами общественного пассажирского автотранспорта.

Помимо основной планировочной оси Генеральным планом выделены два взаимно-перпендикулярных направления: юго-восток и северо-восток, по которым трассируются соответственно магистраль, соединяющая селитебную и промышленную зоны и въездная магистраль, соединяющая населенный пункт с транзитной региональной автодорогой с улучшенным покрытием.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры поселения (показано на Схеме 7).

Ж. Перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры городского поселения.

Ж-1. Данным документом предусматривается проведение следующих работ по усовершенствованию межпоселенческих автодорог:

В связи с развитием системы транспортной доступности населенных мест не предусмотрено строительство новых участков автодорог с усовершенствованным покрытием.

Ж-2. 	Трассировка улиц в Генеральном плане производилась без установления деталей, характерных для проекта планировки. При этом следует иметь в виду, что наибольшие продольные уклоны не должны превышать 4-70% а радиусы кривизны не должны быть больше 400 м.

Ширины улиц следует принять: для улДорожная– 60 м; для главных улиц – 35 м, для жилых улиц в зоне многоэтажной застройки – 25 м, для жилых улиц в малоэтажной застройке – 15 м.

По числу полос движения проезжие части улиц принимаются : для магистралей и главных улиц – четырехполосные, для прочих – двухполосные.

Ширины пешеходной части тротуаров принимались равными 1,5 м по обе стороны автодороги.

Автомобильные автостоянки размещаются по всей территории населенного пункта. В основном они располагаются в виде остановочных мест вдоль проезжей части улиц, а также возле организаций различного назначения.

Предусмотрена реконструкция существующей уличной сети и строительство новой в объемах, установленных генеральным планом (новое строительство: протяженность улиц –6км, площадь покрытия –36тыс. кв.м.; реконструкция: протяженность –29км, площадь покрытия –174тыс. кв.м.).

2.5. РАЗВИТИЕ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.

Городское поселение имеет сложившуюся инженерную инфраструктуру.

Развитие инфраструктуры невозможно без усовершенствования инженерных систем и строительства новых.

Для определения путей развития инженерной инфраструктуры следует определить основные стратегические направления и приоритеты ее развития.

З. Основные стратегические направления и приоритеты развития транспортной инфраструктуры городского поселения.

З-1. 	Общее состояние системы электроснабжения населенного пункта характеризуется как удовлетворительное. По результатам замеров параметров сети установлено, что ее возможности используются не более чем на 51.37%.

Суммарная мощность существующих трансформаторов 10000 кВа. Фактическая нагрузка по результатам замеров в 2007 году составила 3200мВт. Недоиспользование мощности - 6800 кВа.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в электроснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Нет необходимости в развитии существующих сетей и сооружений за исключением строительства новых сетей для электроснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства.

З-2. 	Теплоснабжение населенного пункта характеризуется как удовлетворительное.

Фактический сложившийся среднегодовой расход тепла по населению составляет 6258,77Гкал/год, а по организациям –3984,55Гкал/год (Общий -9393,41Гкал/год).

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в теплоснабжении, как в отношении генерируемых мощностей, так и в отношении технических параметров сетей.

Нет необходимости в развитии существующих сетей и сооружений за исключением строительства новых участков сетей для теплоснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства.

З-3. 	Водоснабжение населенного пункта характеризуется как удовлетворительное.

Расчетные расходы воды приведены в Таблице 6.

| Таблица 6. РАСЧЕТНЫЕ РАСХОДЫ ВОДЫ ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ С УЧЕТОМ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Расходы | Ед. измер. |  |
| 1. | Суточный расход воды на одного человека. | Куб. м./сут | 58,3 |

Согласно расчетам годовые объемы водопотребления с учетом существующих объемов и планируемого строительства предполагаются в объеме 783290куб. м./год.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в водоснабжении, как в отношении подаваемых в сеть объемов, так и в отношении технических параметров сетей.

Нет необходимости в развитии существующих сетей и сооружений за исключением строительства новых участков сетей для водоснабжения вновь строящихся объектов капитального строительства. Для обеспечения водой на перспективу Курорт-Дарасун необходимо увеличить дебит , потребует бурения скважин,которые должны располагаться в долине реки Тура.

З-4. 	Водоотведение сточных вод характеризуется как удовлетворительное.

Расчетные объемы отвода сточных вод приведены в Таблице 7.

| Таблица 7. РАСЧЕТНЫЕ ОТВОДЫ СТОЧНЫХ ВОД ПО ГОРОДСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ С УЧЕТОМ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ И СУЩЕСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Расходы | Ед.измер. |  |
| 1. | Суточный отвод воды на одного человека. | Куб. м./сут | 52.57 |
| 5. | Расчетный отвод | л/сек | 67 |

Согласно расчетам годовые объемы водоотведения с учетом существующих объемов и планируемого строительства предполагаются в объеме 1049375куб. м./год.

Таким образом, в населенном пункте не наблюдается дефицита в водоотведении сточных вод, как в отношении мощности очистных сооружений, так и в отношении технических параметров сетей.

Нет необходимости в развитии существующих сетей и сооружений за исключением строительства новых участков сетей для водоотведения сточных вод от вновь строящихся объектов капитального строительства.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития инженерной инфраструктуры поселения (показано на Схеме 8).

И. Перечень мероприятий по обеспечению развития транспортной инфраструктуры городского поселения.

И-1. Суммарная добавленная нагрузка на всех ТП при реализации решений генерального плана составит 830.072 кВт

Согласно расчетам вновь строящиеся трансформаторные подстанции ТП1 и ТП2 могут быть выполнены однотрансформаторными, закрытыми, проходного типа (с установкой трансформаторов мощностью 400 кВт и 630 кВт).

Вместе с тем, с учетом наличия свободных мощностей, по мере освоения территории объекты, располагаемые в зоне действия подстанции ТП1, могут быть подключены к существующим  линиям напряжением 6/0.4 кВ.

Протяженность планируемых к строительству сетей напряжением 380/220В 6960 м. Длина линии ВЛ-6 кВ до зоны отдыха – 2км.

Общая длина дополнительных линий освещения составляет 6.960км. Общее число светильников 198 шт.

И-2. 	На расчетный срок предусматривается замена насосов на насосной станции 2-го подъема  на насосы большей производительности.

Для решения вопросов о водоснабжении удаленной зоны отдыха, необходима разработка соответствующего технического проекта, возможно со строительством насосной станции 3 подъема.

2.6. РАЗВИТИЕ СИСТЕМ БЛАГОУСТРОЙСТВА, ОРГАНИЗАЦИЯ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ.

Городское поселение имеет сложившуюся систему специального обслуживания   (система благоустройства, массового отдыха населения, мест захоронения и утилизации бытовых отходов).

Развитие систем специального обслуживания невозможно без ее расширения и усовершенствования.

Для определения путей развития систем специального обслуживания следует определить основные стратегические направления и приоритеты их развития.

К. Основные стратегические направления и приоритеты развития систем благоустройства, мест захоронений и утилизации бытовых отходов городского поселения.

К-1. Населенный пункт расположен в лесостепной зоне Читинской области.

Озеленение на территории населенного пункта представлено отдельными саженцами 3-8 летнего возраста, палисадами у жилых домов.	Существующая зона активного отдыха жителей н.п. Курорт-Дарасун в настоящее время расположена на территории курорта.	Состояние городского внешнего благоустройства и озеленения неудовлетворительно и не соответствует экологическим требованиям. Необходимы планомерные действия по формированию природного каркаса населенного пункта, путем создания массивов и полос озелененных пространств.

При норме зеленых насаждений общего пользования 7 кв. м на человека общая площадь зеленых насаждений должна составить 11,2 га.

Данным генеральным планом предусмотрено создание озелененных пространств, площадью 3га.

Необходимо продолжить мероприятия по формированию объектов активного отдыха населения в виде парковой зоны. В процессе реконструкции существующей улично-дорожной сети следует признать целесообразным мощение тротуаров бетонной плиткой, размещение в населенном пункте малых архитектурных форм, проведение мероприятий по совершенствованию художественного оформления населенного пункта.

К-2. 	В настоящее время санитарной очисткой населенного пункта Курорт-Дарасун занимается жилищно-коммунальная организация.

Вывоз мусора с территорий жилой и общественной застройки производится автомашиной, имеются контейнеры для сбора мусора. Определено место для усовершенствованной свалки в 3км северо-восточнее поселка по трассе н.п. Курорт– Дарасун транзитная автодорога.

Планируемое увеличение количества твердых бытовых отходов приведено в Таблице 8.

| Таблица 8. ПЛАНИРУЕМОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА ОТХОДОВ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Отходы | Кол-во отходов на 1 чел в год | Кол-во отходов, тонны в год |
| 1. | Твердые: От планируемых к строительству жилых зданий усадебного типа | 300 | 103 |
| 3 | Смет с 1 кв.м. вновь вводимых твердых покрытий | 5 | 1800 |
|  | ВСЕГО: |  | 1903 |

Расчетная площадь полигона твердых бытовых отходов на проектируемый период должна увеличиться на 0.1га.

К-3. 	Кладбище в городском поселении требует существенного развития в связи с высокими показателями смертности населения и ожидаемом количестве смертей в связи с демографическими изменениями.

Число умерших людей за 20 летний период при сохранении существующей тенденции составит 1308

При прогнозируемом увеличении численности населения и сохранении существующей тенденции смертности в среднем число умерших за период может возрасти в 1,5 раза и составит 1962 человек.

При норме площади земли под одно захоронение в 6 кв. м. потребность в землях, предназначенных для погребения умерших, составит 0.12 га.

Для существующего кладбища предусмотренное увеличение не является сверхнормативным, поэтому выделено новая площадка в создании новых мест погребения.

На основе указанных стратегических направлений определен перечень мероприятий по обеспечению развития специальных систем обслуживания поселения (показано на Схеме 9).

Л. Перечень мероприятий по обеспечению развития специальных систем обслуживания городского поселения.

Л-1. Основной объем зеленых насаждений общего пользования на территории поселка планируется сосредоточить в парке, площадь которого с учетом спортивных сооружений составит3 га.

Помимо перечисленных категорий зеленых насаждений, включаемых в селитебную территорию населенного пункта, с наветренной стороны для зашиты от ветров преобладающего направления возможно формирование защитной полосы зеленых насаждений  шириной до 50 м.

Общее количество зеленых насаждений планируемых к размещению приведено в Таблице 9.

| Таблица 9. РЕЕСТР ОЗЕЛЕНЯЕМЫХ ТЕРРИТОРИЙ |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Категория зеленых насаждений | Территория, Га |
| 1. | Общепоселковый парк | 3 |
| 2. | Прочая зелень общепоселенческого значения | 0.28 |
| 3. | Зеленые насаждения специального назначения на территориях, исключенных для жилищного строительства | 5.76 |

Территория парка функционально может быть разделена на зоны:

- активного отдыха и занятий спортом, включающая комплекс спортивных площадок;

- зона пассивного отдыха.

- зона отдыха детей.

Исходя из учета местных климатических и ландшафтных условий, на территории парка требуется создание усиленного благоустройства, сооружение декоративных водных устройств (фонтанов).

Л-2. 	В целях организации работы полигона твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями установленными законодательством необходима разработка проекта организации полигона твердых бытовых отходов.

Л-3.  Для благоустройства кладбища необходимо предусмотреть его планировку, организацию погребения в рядах и кварталах, с организацией  доступа специального транспорта к местам погребения. Необходимо проводить озеленение внутри территории кладбища вдоль дорог и аллей.